Подход к разработке подсистемы выбора решений в системе управления.

Владимир И. Солодовников

МГИЭМ (ТУ)

109028 Москва, Б. Трехсвятительский пер., 3/12

В работе рассматриваются методы системы управления динамическим объектом, основанные на использовании нейронных сетей типа многослойного перцептрона и RBF-сети, описывается классический метод управления и линейной оптимальной фильтрации для объекта, введенного системой обыкновенных линейных дифференциальных уравнений. Предпринимается попытка анализа возможности  применения нейросетевых методов  и  их  некоторые особенности для решения задач оптимального управления динамическим объектом.

При управлении динамическими объектами возникает задача выбора метода решения. Эффективность различных методов в значительной степени зависит от условий функционирования, поэтому и желательно включить в систему управления механизм выбора того или иного метода в сложившейся ситуации.

Исходя из этого, была поставлена задача сравнить работу нейросетевых методов основанных на использовании многослойного перцептрона и RBF-сети (сеть использующая радиальные базисные функции) с работой классических методов. Нейронные сети - это еще одно возможное средство для решения данного класса задач, и цель проводимой работы - выявить особенности, показать способы применения данного подхода и сравнить его эффективность  с эффективностью других методов. Способностью к моделированию нелинейных процессов, работе с зашумленными данными и адаптивность делает возможным применять нейросетевые методы для решения широкого класса задач фильтрации и управления.

За исходные данные был взят объект управления, описанный системой обыкновенных линейных дифференциальных уравнений - уравнений состояния с постоянными коэффициентами вида

x(t)=Ax(t)+Bu(t)+Df(t)+W(t)  (1)

выходная координата определяется уравнением выхода

z(t)=Cx(t)+V(t)  (2)

где x - n*1 вектор состояния, u - m*1 вектор измерения, W - n*1 вектор шумов в системе, V - r*1 вектор шумов в измерениях, f - k*1 вектор детерминированного воздействия.

Оптимальное управление [Марков и др.,1990] должно минимизировать функционалы качества

J=12xT(tf)Fx(tf)+12t0tf(xT(t)Q1(t)X(t)+uT(t)Q2(t)u(t))dtF³0;Q1³0;Q2>0;   (3)

или  J1=MJ соответственно для задач в детерминированной или стохастической постановке. Для линейной системы оптимальное управление задается линейной обратной связью по вектору состояния:

u(t)=-Q2−1BTS(t)x(t),  (4)

где матрица S(t) есть решение матричного дифференциального уравнения Риккати:

S(t)=-S(t)A−ATS(t)−Q1+S(t)BQ2−1BTS(t),S(tf)=F    (5)

При работе с зашумленными данными может быть использована Калмановская фильтрация  [Марков и др.,1990], то есть линейный оптимальный фильтр задается следующим векторным дифференциальным уравнением:

x(t)=Ax(t)+Bu(t)+K(t)zt−Cx(t);x(t0)=Mx(t0);K(t)=P(t)CTRV−1;   (6)

где P(t) - ковариационная матрица ошибки оценивания является решением матричного дифференциального уравнения Риккати:

P(t)=AP(t)+P(t)AT+RW−P(t)CTRV−1CP(t);P(t0)=Mxo(t0)xoT(t0);xo=x−Mx;P(t)=Meo(t)eoT(t);e(t)=x(t)−x(t);      (7)

Нейросетевые методы.

Далее рассматривается некоторые особенности и возможность решения данной задачи с использованием нейросетевых методов, таких как многослойный персептрон и RBF-сеть.

Нейронная сеть может быть обучена так, чтобы затем могла распознавать любую нелинейность, которая существует, например, :между x(t) и u(t) в уравнении вида u(t)=f(x(t),w(t)), где x(t) представляет собой состояние системы, а w(t) являются весами нейронной сети. Для описания способа, с помощью которого нейронная сеть преобразует входную информацию, применено такое понятие, как обобщение (генерализация). Предполагается, что такое преобразование является глобальным, если все адаптивные параметры могут влиять на выход нейросети в каждой точке входного пространства [McDowell et al.,1995].

Многослойный персептрон, представляющий собой сеть с прямой связью и с сигмоидальными (Рис. 1) нелинейностями является примером сети такого класса. Сигмоидальная функция активации описывается выражением вида

f(V)=11+exp(−bV)   (8)

с выходными значениями в промежутке (0,1). [Бэстенс и др.,1995] Коэффициент b определяет крутизну сигмоиды, а величина V является взвешенной суммой входных величин xi :

V=i=1Nwixi.    (9)

Здесь N - размерность пространства входных сигналов.

Многослойный персептрон (Рис. 2) получил широкое распространение в области обработки данных применительно к каналам управления при моделировании, идентификации и для адаптивного, или нелинейного управления. [McDowell et al.,1995]

Нейронные сети требуют алгоритма обучения для модификации своих адаптивных параметров с целью минимизации некоторой функции качества. Задача оптимизации параметров зависит от архитектуры нейросети и расположения ее адаптивных параметров. Многослойный перцептрон имеет настраиваемые параметры, существующие между входными и скрытыми слоями и между скрытым и выходным слоями. От процесса обучения требуется решение задачи нелинейной оптимизации без ограничений в пространстве параметров. Для обучения многослойного персептрона обычно используется метод обратного распространения, но его недостаток заключен в том, что сходимость обеспечивается достаточно медленно и, кроме того, могут возникнуть проблемы с локальными минимумами. По этой причине персептрон наиболее удобно применять в задачах управления с обучением в режиме "off-line''. [McDowell et al.,1995]

В RBF-сети нелинейности присутствуют во многих местах, а распределение энергии базисной функции (особенно в случае гауссовой базисной функции (Рис. 3)) обычно имеет локальный  характер и если существуют фиксированные параметры между входным и скрытым слоями, то может быть применена схема линейной оптимизации для минимизации обучающей функции качества. В альтернативном случае, когда эти параметры являются адаптивными, может быть применена нелинейная оптимизация. [McDowell et al.,1995] Также в общем случае существует возможность настройки параметров самой гауссовой базисной функции (например таких как ширина). Нелинейная передаточная функция в случае гауссовой базисной функции задается в виде:

fi(x−ci)=expx−ci2si   (10)

где сi- центр i - ой базисной функции, si- ширина i - ой функции и чем больше его значение, тем сильнее будет влияние гауссовой функции.

Харрис, Мур и Броун [Harris et al.,1993] установили, что для интерактивного управления (режим "on-line") существует требование, по которому искусственная нейронная сеть и алгоритм ассоциативного обучения должны быть временно устойчивыми, что означает способность получать новую информацию при сохранении знаний, полученных во время обучения. Сеть типа многослойного перцетатрона не является сетью с временной устойчивостью из-за наличия в ней функции глобальной связи. Если один из ее параметров  адаптируется, то это влияет на полную реакцию всех других параметров. С другой стороны, RBF-сети являются временно устойчивыми и, если они имеют фиксированные входные параметры, то это позволяет им работать в реальном времени со сходимостью к глобальному минимуму.

По этим причинам и предлагается использовать гауссовскую RBF-сеть как нейронный контроллер в том виде, как это показано на рис.4.

Такая нейронная сеть с прямым распространением содержит один входной слой, один скрытый слой, построенный на гауссовых базисных функциях, и один выходной слой. Выход RBF-сети,  можно рассматривать как линейную комбинацию нелинейных базисных функций:

unet=i=1nwifi(x−ci)     (11)

где x - вход в сеть, Ci - центры, связанные с i-ми базисными функциями, ||...||-обозначает эвклидову норму расстояния, a Wi-  вес связи i-той базисной функций и выхода сети. [McDowell el al.,1995]  Однако RBF - сеть часто содержит слишком большое число скрытых элементов. Это влечет более медленное функционирование RBF - сети, чем многослойного перцептрона. Эффективность (ошибка в зависимости от размера сети) RBF-сети и многослойного перцептрона зависят от решаемой задачи.

На основе приведенного выше материала планируется написание программного модуля, имметирующего работу данных методов.  В результате проделываемой работы выявляются положительные и отрицательные стороны использования того или иного метода для решения задач фильтрации и управления.  Далее, на основе проведенного анализа может быть разработана подсистема выбора решений, являющаяся элементом контура управления, для реализации оптимального управления динамическим объектом.

Литература

[Бэстенс и др.,1995]   Бэстенс Д.-Э. Нейронные сети и финансовые рынки. Принятие решений в торговых операциях. 1995.

[Марков и др.,1990] Марков В.Н. Исследование и оптимизация поведения динамических систем. Москва, МГИЭМ, Изд.№ 241, 1990.

[Harris el al.,1993] Harris C.J.  Intelligent Control: Aspects of Fuzzy logic and Neural Nets, World Scientific Publishing, 1993.

[McDowell el al.,1995] McDowell D.M. Online neural control applied to a bank-to-turn missile autopilot. Control Engineering Research Group, The Queen’s University of Belfast, Northern Ireland, UK, 1995.