ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
АЛГОРИТМОВ МЕДЖИТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Владислав В. Бреус, Вячеслав М. Хачумов

152140, Переславль-Залесский, ИПС РАН

vmh@vmh.botik.ru

В работе рассмотрены принципы реализации геометрических алгоритмов с использованием модифицированных вычислительных процедур Меджита. На примере осуществления операции “поворот” показана технология распараллеливания циклов обработки информации. Приведен пример структурной реализации параллельных алгоритмов с использованием многовходовых сумматоров.

- Введение

- Алгоритмы Меджита относятся к группе итерационных  методов “цифра за цифрой”, предназначенных для вычисления элементарных функций, в результате выполнения которых на каждом шаге получают одну верную цифру результата [Байков и др, 1975]. Считается, что данные алгоритмы наиболее эффективно реализуются в конвейерных вычислительных структурах [Байков и др,1985]. В то же время практически мало исследованы вопросы их адаптации к параллельным вычислителям. Задача распараллеливания алгоритмов Волдера, относящихся к данной группе, впервые рассматривалась в работе [Naseem и др, 1985]. Далее были предложены параллельные и разрядно-параллельные реализации [[Артамонов и др, 1990], [Khachumov V.M, 1995]].

- В настоящей работе рассматривается задача параллельного представления итерационных алгоритмов Меджита применительно к геометрическим операциям поворота (“rotation”) и измерения длины вектора (“vectoring”) [Байков и др, 1975]. Решение осуществляется  аналогично методу, предложенному ранее в работах [[Артамонов и др, 1990], [Khachumov V.M, 1995]] для алгоритмов Волдера. Итерационные формулы развертываются во времени, после чего они приобретают новые свойства, позволяющие ускорить вычисления за счет использования быстродействующих разрядно-параллельных многовходовых суммирующих устройств (МСУ) .

- Реализация операции поворот

Рассмотрим решение задачи на примере операции поворота вектора, наиболее употребляемой в машинной графике. Алгоритм поворота по способу Меджита имеет следующий вид :

Этап 1	j i+1=2(ji-ei×2i×arctg2-i), ei+1=signji+1,(1)

Этап 2	xi-1=xi+ei-1×2-2(i-1)×yi,	y i-1 =2-1×(yi-ei-1×x i),(2)

начальные условия: j0=j, yn=Y, xn=X, e0=+1.

результат: y0=KY’, x0=KX’.

Здесь (X,Y),(X',Y')-соответственно старые и новые координаты конца вектора, повернутого против часовой стрелки; n-число итераций, определяемое максимальной разрядностью двоичных чисел, задающих координаты, K-коэффициент удлинения вектора, зависящий от числа итераций . При n>10 он считается практически константой.

Для каждого фиксированного угла поворота существует такая последовательность операторов {ei}, i=1,..,n, которая переводит вектор в заданное положение. При ограниченном числе используемых углов поворота как и в способе Волдера [Байков и др, 1975] значения операторов могут быть вычислены заранее. В табл.1. представлены результаты моделирования выражений (1) для углов, лежащих в диапазоне от 00 до 900 и отсчитываемых в направлении против часовой стрелки.

Таблица 1.

| j | e0 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | e10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| 10 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 |
| 20 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 30 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 |
| 40 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| 60 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
| 70 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |

Для поворота по часовой стрелке знаки операторов меняют на противоположные. Полученные значения операторов можно хранить в ПЗУ и использовать для дальнейших вычислений. Операторы, развернутые во времени, желательно одновременно использовать для быстрого получения конечного результата, что требует преобразования выражений (2). Развернем во времени итерационные процедуры этапа 2 методом последовательных подстановок, ограничившись без потери общности 4-х разрядными операндами:

y3 =2-1×(y4-e3×x4 )=×y42-1-e3x4×2-1,

x3 =x4+e3y4×2-6,

y2 =2-1×(y42-1-e3×x4×2-1 -e2×x4 -e2×e3×y4×2-6)=2-2×y4-e3×x4×2-2-e2×x4×2-1-e2×e3×y4×2-7,

x2 =x4+e3×y42-6+e2×2-4 (y42-1-e3×x4×2-1 )=x4+e3×y4×2-6+e2×y42-5-e2e3x4×2-5,

y1=y42-3-e3x4×2-3-e2x4×2-2-e2e3×y4×2-8 -e1x4×2-1-e1e3y4×2-7-e1e2y4×2-6-e1e2e3x4×2-6,

x1=x4+e3y4×2-6+e2y4×2-5-e2e3x4×2-5+e1×2-2×(y4×2-2-e3×x4×2-2-e2x4×2-1-e2e3y4×2-7)=x4+e3y4×2-6+e2y4×2-5-e2e3×x4×2-5+ +e1y42-4-e1e3x4×2-4-e1e2x4×2-3-e1e2e3y42-9,

y0=2-1(y42-3-e3x4×2-3-e2x4×2-2-e2e3y4×2-8-e1x4×2-1-e1e3y4×2-7+e1e2y4×2-6+e1e2e3x4×2-6-e0x4-e0×e3y4×2-6-e0e2y4×2-5+ +e0e2e3x4×2-5-e0×e1×y4×2-4+e0e1e3x4×2-4+e0e1e2x4×2-3+e0e1e2e3y4×2-9),

x0=x4+e3×2-6×y4+e2y4×2-5-e2e3x4×2-5+e1×y42-4-e1e3×x4×2-4-e1e2x4×2-3-e1e2e3×y4×2-9+e0y4×2-3-e0e3x4×2-3-e0e2x4×2-2-e0e2e3y4×2-8-e0e14×2-1-e0e1e3y4×2-7-e0e1e2y4×2-6+e0e1e2e3x4×2-6.

Окончательные соотношения удобно представить в табличной форме (таблица2 и таблица3).

Таблица 2 “Структура компоненты KX’”.

| 20 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | -e0e1X | -e0e2X | e0Y | e1Y | e2Y | e3Y | -e0e1e3Y | -e0e2e3Y | - e1e2e3Y |
|  |  |  | -e0e3X | -e1e3X | -e2e3X | -e0e1e2Y |  |  |  |
|  |  |  | -e1e2X |  |  | e0e1e2e3X |  |  |  |

Таблица 3 “Структура компоненты KY’”.

| 20 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 2-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | -e0X | -e1X | -e2X | Y | -e0e1Y | -e0e2Y | -e1e2Y | -e1e3Y | -e2e3Y | e0e1e2e3Y |
|  |  |  |  | -e3X | e0e1e3X | e0e2e3X | e1e2e3X |  |  |  |
|  |  |  |  | e0e1e2X |  |  | -e0e3Y |  |  |  |

Табличная форма позволяет  лучше  представить внутреннюю структуру процедур Меджита, понять логику формирования составляющих xn, yn и дает ключ к организации параллельных вычислений.

Дальнейшее, более глубокое распараллеливание, возможно за счет перехода к разрядно-параллельным формам представления результата, для чего достаточно представить величины X и Y в виде соответствующих разрядных двоичных форм: X=X3X2X1X0, Y=Y3Y2Y1Y0 и подставить в таблице2 и табллице3. Это приведет к перераспределению разрядов операндов X, Y по соответствующим столбцам таблиц в соответствии с установленными весами. Таким образом, каждый разряд результата будет представлен в виде соответствующей алгебраической суммы операндов, выраженных через разряды исходных величин X, Y. Такой подход соответствует предложенному Г.Е. Пуховым методу поразрядного представления результатов вычисления ряда элементарных функций и нелинейных зависимостей. Окончательные разрядно-параллельные выражения для алгоритма Меджита здесь не приводятся в виду их громоздкости.

Аналогичный подход может быть применен и к операции “вектор” [Байков и др, 1975]. Данная операция служит для вычисления длины вектора, направленного из начала координат в точку с координатами (X, Y). Она может быть сведена к повороту вектора до совмещения с осью ОХ. При этом величина x 0 становится равной длине вектора.

Таким образом, разработанный модифицированный  алгоритм выполнения геометрической операции включает следующие основные процедуры: определение на этапе 1 всех операторов  ei ,  i=1,..,n для выбранных заранее  фиксированных углов поворота,  2) приведение выражений этапа 2 к  параллельному или разрядно-параллельному виду, 3) вычисление результата на основе операции группового суммирования.

Общая структура устройства поворота имеет следующий вид:

Устройство содержит: наборы регистры Рг1, Рг2 для параллельного сдвига и хранения исходных операндов X,Y; ПЗУ для хранения и выдачи операторов, соответствующих  заданному  углу поворота на основе табл.1; комбинационные схемы КС1 и КС2, формирующие знаки и дополнительные коды слагаемых в соответствии с табл. 2 и табл.3; многовходовые устройства МСУ1,  МСУ2 для выполнения операции группового суммирования .

На основе параллельного и разрядно-параллельного представления алгоритмов могут быть построены спецпроцессоры для ускорения аффинных преобразований, вычисления элементарных функций, решения систем уравнений, вычисления дискретного преобразования Фурье и т.д. Благодаря таким положительным характеристикам как надежность и быстродействие их целесообразно использовать в бортовых вычислительных системах.

Л и т е р а т у р а

[Байков и др, 1975] Байков В.Д., Смолов В.В. Аппаратурная реализация элементарных функций в ЦВМ. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975.-96 с.

[Байков и др,1985] Байков В.Д., Специализированные процессоры. Итерационные алгоритмы и структуры. -М.:Радио и связь,1985.-288с.

[Naseem и др, 1985] Naseem A., Fisher D.P. The modified cordic algorithm // Proceeding IEEE Intern. Conference on computer design; VLSI in computers, 1985. -P. 144-152..

[Артамонов и др, 1990] Артамонов Е.И., Кокаев О.Г., Исмаилов Ш-М.А., Хачумов В.М. Параллельный алгоритм Волдера для операции поворота и его применение в машинной графике. - УСиМ, 1990, N1.-C.106-109.

[Khachumov V.M, 1995] . Khachumov V.M. Disparalleling problems in Volder algorithms.: Тез. докл. Международной конф. “Интерактивные системы: Проблемы человеко-компьютерного взаимодействия”. Часть 2.- Ульяновск: УГТУ, 1995. - С.56-57.